使 用 手 册

无人机高光谱张量农情分析系统

AXU5EV-E 板端使用手册 · 启动与烧录

──────────────────────────────

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | HSI-UM-002 |
| 版本 / 日期 | v2.3 精简版 / 2026-10-17（增补 4.6 整机业务闭环） |
| 作品名称 | 无人机高光谱张量农情分析系统 |
| 团队 / 赛事 | 光谱拾穗（Gleaners）· 2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道（AMD 赛道，初级组） |
| 适用板卡 | ALINX AXU5EV-E（XCZU5EV，PS 4×A53 裸机） |
| 工具链 | Vitis / Vivado 2026.1（D:\AMD\2026.1）· Anaconda Python 3.14（D:\Anaconda） |
| 本册范围 | 项目速览、上电接线、烧录下载、启动自检、SD 卡、地面站、故障速查 |

【提示】本册只回答「怎么让系统在板上跑起来」。算法设计、性能证据与未完成项，看仓库 README.md、board/*/README.md、report/。

# 导读

板子在你手上时，按目的查表即可；每章都能单独看懂，不需要从头读。

| 你想做的事 | 翻到 |
| --- | --- |
| 先搞清楚这是个什么项目 | 第 1 章 |
| 第一次把板子点亮 | 第 2 章接线 → 第 3 章烧录 → 4.1 节 M1 自检 |
| 验证 SD / 网口 / 显示器 / 按键 | 4.2 节 C3 外设自检 |
| 拿加速比和性能数字 | 4.3 节 M2、附录 B |
| 跑正式系统、用地面站看结果 | 3.3 节（GCS 下载）→ 4.5 节 → 第 7 章 |
| 让板子真的出结果（选权重、下发任务、出整幅图） | 4.6 节 |
| 想用 Vitis / Vivado 打开工程、改代码 | 第 5 章（逐步点选 + 怎么运行） |
| 板子不听话、报错 | 第 8 章故障速查 |

表 0-1  按目的查章

## 五分钟快速上手

1) 断电接线：电源、JTAG、串口（CP2102）、网线、DP、SD 卡；SW1 拨 0000（JTAG）；串口开 115200 8N1 并打开日志保存（第 2 章）。

2) 先跑 M1 自检：用第 3 章的 dl.tcl 下 A 路线四个文件（复位 → bit → FSBL → ELF），串口依次发 1、3、5，看到 Warmup PASS、COMPARE PASS、PAIR CHECK PASS 就说明板子通了。

3) 再验外设：换 C3 的 bit + ELF，发 s（SD）、u（网口）、d（显示器）并目视确认（4.2）。

4) 看加速比：换 M2 的 XSA/bit/ELF，发 3 看 COMPARE PASS 与 22.6× 的加速比（4.3）。

5) 跑正式系统：按 3.3 的 E 路线下载，串口是静默的，用 DP 画面或 ping_board.py 判断是否 READY（4.5），PC 端再开地面站（第 6 章）。

【警告】三条铁律：① 接线、插拔 SD 卡一律断电做；② 已经在用的 SD journal （boot/jrn0.bin、jrn1.bin）不能覆盖、不能回滚；③ 板上数字只能来自串口或地面站采集，仿真拍数、PC 推理速度都不算板上结果。

目　　录

导读	2

五分钟快速上手	2

第1章  项目速览	4

1.1  这是什么	4

1.2  系统组成	4

1.3  数据怎么流	5

1.4  为什么塞得进 FPGA	5

1.5  板上跑的是哪几套程序	5

1.6  目前做到哪一步	6

第2章  上板准备	7

2.1  清点与接线	7

2.2  接口速查	7

2.3  启动模式拨码 SW1	8

2.4  串口与网络	8

第3章  烧录（下载）程序	9

3.1  下载要按四步走	9

3.2  一份通用下载脚本	9

3.3  每个路线要下的四个文件	10

3.4  下载失败的常见原因	11

第4章  启动与自检	12

4.1  A 路线：M1 基线自检	12

4.2  B 路线：C3 外设自检	12

4.3  C 路线：M2 引擎基准	13

4.4  D 路线：M3a 整网原型（可选）	13

4.5  E 路线：GCS r1 正式系统	14

4.6  F 路线：整机业务闭环（选权重包 → 下发任务 → 出结果）	15

第5章  用图形界面打开工程（Vitis / Vivado）	17

5.1  先分清谁产出什么	17

5.2  Vivado：把许可证切到正确的一层	17

5.3  Vivado：打开工程 → 出比特流 → 导出 XSA	18

5.4  Vitis：打开已有的 2026.1 工作区（最快）	18

5.5  Vitis：自己从 XSA 建平台、建应用	19

5.6  在 IDE 里运行（Run / Debug）	19

5.7  打不开 / 报错时先看这里	20

第6章  SD 卡	21

6.1  什么时候需要卡、卡上放什么	21

6.2  journal 铁律（最容易出事的一条）	21

第7章  PC 地面站	22

7.1  启动	22

7.2  连接板卡的现状	22

7.3  界面分区与三个注意点	22

第8章  故障速查	24

8.1  先判断卡在哪一步	24

8.2  症状 → 原因 → 处理	24

8.3  复位与善后	25

附录	26

A  常量速查	26

B  已记录的板测数字	26

C  上板记录表（每轮一份）	27

D  延伸阅读与本册信息	27

# 第1章  项目速览

## 1.1  这是什么

一套跑在 ALINX AXU5EV-E（Zynq UltraScale+，XCZU5EV）上的无人机高光谱农情分析系统。高光谱相机拍到的每个像素不是一个颜色，而是 270 个波段的连续光谱；系统以像素为中心取 7×7×270 的邻域，用 12 层张量 Transformer 判断这个像素种的是什么作物，输出「类别 + 置信度」。PC 地面站把板卡逐行回传的结果画成分类地图，做面积统计、精度评测，并挑出需要人工核查的斑块。

边缘计算在这里很直接：原始立方体每像素 270×2 = 540 B，分类结果每像素只要 4 B，相差 135 倍。所以机上只回传结果，不回传原始光谱。

【提示】当前用 WHU-Hi 公开无人机高光谱数据集的三景回放（LongKou / HongHu / HanChuan），没有实飞，也没有接真实机载相机；低置信度只表示「需要核查」，不是病害诊断。

## 1.2  系统组成

| 层次 | 承担什么 | 代码 / 产物 |
| --- | --- | --- |
| PC 地面站 | 显示、农情分析、精度评测、模型下发、任务控制 | gcs/（FastAPI + 浏览器页面）、model/（PyTorch） |
| PS（A53 裸机） | 读 SD、取窗与归一化量化、调度 PL、画 DP、走 UDP、计时 | src/ps/ |
| PL（FPGA） | 张量投影、自注意力、MLP、分类头 | src/hls/ |
| 数据 | 三景立方体、真值、固定划分、多版本权重 | data/scenes/<景>/（即卡上的 scenes/） |

表 1-1  系统组成

## 1.3  数据怎么流

PC 地面站 ├─ 离线准备：WHU-Hi 原始 .mat + checkpoint ──► cube_f32.bin / 权重包 ──► SD 卡 └─ 在线：UDP 控制命令（START / PAUSE / STOP / PROBE / 模型）──► 板卡 ◄── 逐行 CLASS 结果（地图 / 统计 / 评测） 板卡：SD 1:/scenes/<景>/ ──► PS 读文件、取 7×7×270 窗、归一化 + int16 量化 │ ▼ PL tt_engine（12 层张量 Transformer + 分类头） │ CLASS 字 = 类别号 + Q0.16 置信度 ▼ PS 结果入库 ──► DP 显示器（1920×1080 分类地图） └──► UDP 逐行结果 ──► PC 地面站

图 1-1  端到端数据流（推理全程在板上，PC 只发命令、收结果）

断网时板上照样算：任务开始、数据就绪后板卡自己按行推进，PC 断线只影响显示和控制命令。

## 1.4  为什么塞得进 FPGA

普通自注意力投影是 2646×2646 的全连接（约 700 万参数），塞不进这片 FPGA；本设计按 Tucker 形式拆成三个方向的小矩阵，一次投影只有 7²+7²+54² = 3014 个参数。

输入 7×7×270 按波段交错切成 5 个 7×7×54 子张量，加 1 个可学习 cls token，共 6 个 token；两两算相似度得到 6×6 注意力矩阵。

整套结构重复 12 层，每层含归一化、张量投影、自注意力、残差与同样是张量投影的 MLP。

分类头取第 1 个光谱 token 展平成 2646 维，全连接到类别数（LongKou 9 类 / HongHu 22 类 / HanChuan 16 类）。

置信度是 softmax 最大值，属于模型自评分，不等于判对概率。

## 1.5  板上跑的是哪几套程序

板上能跑的不止一套固件。按目的选路线，同一路线的 XSA / bit / FSBL / ELF 必须成套，不要跨路线拼。

| 路线 | 固件（ELF） | 硬件平台（XSA） | 用来做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线自检 | tt_bench_zu5ev.elf | tt_zu5ev.xsa | 确认板卡、DDR、PL 通路正常，拿单 patch 基准 |
| B 外设自检 | periph_zu5ev.elf | tt_zu5ev.xsa + periph BSP | 分别验证 SD / 网口 / DP / SYSMON / 按键 LED |
| C 引擎基准 | tt_m2_zu5ev.elf（自检版 _chk.elf） | tt_m2_zu5ev.xsa | 整颗引擎进 PL，与纯 PS 逐位对拍 |
| D 加速原型 | test_m3a.elf | tt_m3a_zu5ev.xsa | 整网一颗 IP 的延迟与批吞吐（无菜单，研究用） |
| E 正式系统 | gcs_r1_abi4_app.elf | tt_gcs_r1_abi4_zu5ev.xsa | SD + DP + 以太网 + ROI 任务，配地面站 |

表 1-2  五条运行路线

【提示】第一次上板走 A；插 SD、连网线、接显示器之前，先把 A 跑通能省掉一半排查。正式系统（E）最复杂，第一次做请单独留时间。

## 1.6  目前做到哪一步

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M1 / M2 / M3a 基准 | 板测通过 | 2026-10-06 / 10-07，数字见附录 B |
| C3 外设 | 四项通过，一项失败 | SD / UDP / DP / 按键通过；SYSMON 仍 FAIL，未修复 |
| E 正式系统固件 | 可在板上运行 | 能到 READY，并经 UDP 完成过真实 ROI 任务；DP 出过画面（init_rc=0），界面内容尚未逐项目视验收 |
| 地面站连真板 | 被门禁挡住 | 本树缺 approved_elf.json，/api/board/connect 返回 409（见 7.2） |
| SD 独立启动（BOOT.BIN） | 未做 | BOOT.BIN 从未生成，当前只能 JTAG 下载（见第 6 章） |

表 1-3  当前状态（2026-10-17）

# 第2章  上板准备

## 2.1  清点与接线

1) 断电清点：AXU5EV-E 板卡、配套电源、JTAG USB 线、串口 USB 线（板载 CP2102）、网线、DP 线、SD 卡（≥8 GB，FAT32）、显示器。

2) 断电接线：JTAG、串口、网线、DP 线、SD 卡全部插好；SW1 拨到 0000（JTAG）。

3) 上电前先在 PC 上看设备管理器，确认出现 Silicon Labs CP210x ... (COMx)，记下 COM 号。

4) 打开串口终端：115200 / 8 / N / 1，ASCII 文本，关闭 HEX 显示与 HEX 发送，开启原始日志保存。

5) 最后接电源上电。

上电时 PL 还没加载，风扇不转、串口没输出都是正常的；下载完比特流风扇才转。串口长时间没字符时，先按第 8 章表 8-2 里「串口完全没输出」那一行查，不要先怀疑板子坏。

## 2.2  接口速查

只列本项目用到的接口；完整引脚以厂商手册 docs/vendor/AXU5EV-E开发板用户手册/full.md 为准。

| 功能 | 板卡侧接口 | 关键参数 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试串口 | CP2102 USB（PS_UART0） | 115200 8N1、ASCII | 所有程序的串口输出与菜单输入 |
| JTAG | USB-JTAG 口 | SW1 = 0000 | 下载 bitstream、FSBL、ELF |
| SD 卡 | SD1 卡槽 | FAT32 单分区，板内盘符 1:/ | 读立方体与权重、启动 journal |
| 以太网 | PS 网口 GEM3 | KSZ9031、1000 Mbps | 地面站 UDP 5010 |
| DisplayPort | DP 输出 | 1920×1080@60，2 lane | 板端分类地图显示 |
| PS 按键 / LED | MIO26 / MIO40 | 低有效 / 高电平亮 | C3 按键 LED 测试 |
| 风扇 | PL 引脚 AA11 | AXU5EV-E 高电平转 | 散热，需 PL 已加载 |

表 2-1  接口速查

## 2.3  启动模式拨码 SW1

| 模式 | SW1 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| JTAG | 0000（四位都 ON） | 本项目最常用：日常调试与下载 |
| QSPI | 0010 | 从 Flash 启动（未使用） |
| SD | 0101 | SD 卡独立启动（需要 BOOT.BIN，尚未生成） |
| eMMC | 0110 | 未使用 |

表 2-2  启动模式（上电前拨好，上电后再拨不生效）

【注意】拨码 ON/OFF 与 0/1 的对应关系第一次请对着板卡丝印确认：厂商手册给的是 JTAG=ON,ON,ON,ON；QSPI=ON,ON,OFF,ON；SD=ON,OFF,ON,OFF；eMMC=ON,OFF,OFF,ON。

## 2.4  串口与网络

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 串口 | 115200 / 8 / N / 1，无流控，CP2102 的 COMx |
| 板卡网络 | 192.168.1.10/24，UDP 5010 收命令 |
| PC 网络 | 有线网卡静态 192.168.1.102/24（与板卡同网段，不要同地址） |
| 地面站 | 浏览器打开 http://127.0.0.1:8765 |

表 2-3  串口与网络参数

# 给有线网卡配静态地址（接口名按 Get-NetAdapter 的实际名字替换） New-NetIPAddress -InterfaceAlias "以太网" -IPAddress 192.168.1.102 -PrefixLength 24 # 验证：板卡程序跑起来且链路通时才有回包 ping 192.168.1.10 Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 5011 # 外设 UDP 测试前确认没被占用

【注意】回包端口不固定：板卡把回包发到「PING 包的来源端口」，PC 端的程序启动时自动绑定一个临时端口；5011 只是旧外设测试程序用的固定端口。所以防火墙要放行的是你运行的那个程序，不是某个固定端口。不要为省事关掉整个防火墙。

# 第3章  烧录（下载）程序

## 3.1  下载要按四步走

JTAG 下载不是「下一个 ELF 就完事」，顺序错了程序一定跑飞。

1) 系统复位：rst -system，让 PS/PL 回到干净状态。

2) 烧 PL：fpga -file *.bit，把 PL 配置进去（这一版的核心逻辑都在这里）。

3) 先跑 FSBL：fsbl.elf 完成 PS 时钟、DDR、外设初始化，停在 XFsbl_Exit。

4) 再下应用 ELF 并 con 运行。

【警告】只下 ELF 跳过 FSBL，DDR 没初始化，程序必然跑飞——这是最常犯的一次错。另外换 ELF/XSA 前最好整机断电一次，避免沿用上一次的外设状态。

## 3.2  一份通用下载脚本

把下面这段存成 D:/HSI_AgriEdge/build/host/dl.tcl，只改「参数区」四个路径，换路线时改路径即可，其余不用动：

# dl.tcl —— JTAG 下载：复位 → 烧 PL → 跑 FSBL → 下应用 # 用法： D:\AMD\2026.1\Vitis\bin\xsdb.bat D:/HSI_AgriEdge/build/host/dl.tcl connect source D:/AMD/2026.1/Vitis/scripts/vitis/util/zynqmp_utils.tcl # ---------------- 参数区（只改这四行）---------------- set root D:/HSI_AgriEdge set bit $root/build/vivado/chk_zu5ev/chk_plat/hw/tt_zu5ev.bit set xsa $root/build/vivado/tt_zu5ev.xsa set fsbl $root/build/vivado/chk_zu5ev/chk_plat/export/chk_plat/sw/chk_plat/boot/fsbl.elf set app $root/board/m1/tt_bench_zu5ev.elf # --------------------------------------------------- # 1) 系统复位 targets -set -nocase -filter {name =~"APU*"} rst -system after 3000 # 2) 烧 PL（接了多个下载器时，先单独跑一次 targets 看 jtag_cable_name 再改过滤条件） targets -set -filter {jtag_cable_name =~ "*"} fpga -file $bit # 3) 跑 FSBL 完成 PS/DDR 初始化，停在 XFsbl_Exit targets -set -nocase -filter {name =~"APU*"} loadhw -hw $xsa -regs -mem-ranges [list {0x80000000 0xbfffffff} \ {0x400000000 0x5ffffffff} {0x1000000000 0x7fffffffff}] configparams force-mem-access 1 targets -set -nocase -filter {name =~ "*A53*#0"} rst -processor dow $fsbl set bpx [bpadd -addr &XFsbl_Exit] con -block -timeout 60 bpremove $bpx # 4) 下应用并运行 targets -set -nocase -filter {name =~ "*A53*#0"} rst -processor dow $app configparams force-mem-access 0 targets -set -nocase -filter {name =~ "*A53*#0"} con

脚本来自 Vitis 生成的调试脚本，2026.1 下没有逐条实测记录，第一次跑请盯 xsdb 回显。

connect 失败先查下载器与 hw_server；dow 失败先查路径是否存在（这里用正斜杠）。

下载完成后串口应当出现程序 banner；没有 banner 见第 8 章。想在图形界面里做同样的事，见第 5 章。

## 3.3  每个路线要下的四个文件

下表路径都相对工程根 D:\HSI_AgriEdge（实体在 F:\HSI_AgriEdge，用目录联接过来）。同一行的 XSA、bit、FSBL、ELF 必须来自同一套工作区。

| 路线 | 要下的四个文件（路径相对工程根 D:\HSI_AgriEdge） |
| --- | --- |
| A M1 | XSA：build/vivado/tt_zu5ev.xsa bit：build/vivado/chk_zu5ev/chk_plat/hw/tt_zu5ev.bit FSBL：build/vivado/chk_zu5ev/chk_plat/export/chk_plat/sw/chk_plat/boot/fsbl.elf ELF：board/m1/tt_bench_zu5ev.elf |
| B C3 | XSA：同上 tt_zu5ev.xsa bit：build/board/periph_formal_20260928/periph_plat/hw/tt_zu5ev.bit FSBL：build/board/periph_formal_20260928/periph_plat/zynqmp_fsbl/fsbl_a53.elf ELF：board/periph/periph_zu5ev.elf |
| C M2 | XSA：build/vivado/tt_m2_zu5ev.xsa bit：build/vivado/chk_m2_zu5ev/chk_plat/hw/tt_m2_zu5ev.bit FSBL：build/vivado/chk_m2_zu5ev/chk_plat/export/chk_plat/sw/chk_plat/boot/fsbl.elf ELF：board/m2/tt_m2_zu5ev.elf（自检版 board/m2/tt_m2_zu5ev_chk.elf） |
| D M3a | XSA：build/vivado/tt_m3a_zu5ev.xsa bit：vitis/m3a_plat/hw/tt_m3a_zu5ev.bit FSBL：vitis/m3a_plat/zynqmp_fsbl/fsbl_a53.elf ELF：vitis/test_m3a/Debug/test_m3a.elf |
| E GCS | XSA：build/vivado/tt_gcs_r1_abi4_zu5ev.xsa 以下三项都在 build/host/gcs_r1_abi4_vitis/ 里： bit：gcs_r1_abi4_app/_ide/bitstream/tt_gcs_r1_abi4_zu5ev.bit FSBL：gcs_r1_abi4_plat/zynqmp_fsbl/fsbl_a53.elf PMU：gcs_r1_abi4_plat/zynqmp_pmufw/pmufw.elf ELF：gcs_r1_abi4_app/Debug/gcs_r1_abi4_app.elf |

表 3-1  各路线的下载文件

【提示】正式系统（E）走 Vitis 调试配置时会一并初始化 PMU；手写脚本需要自己补一段 PMU 加载，否则串口可能报 PMU-FW is not running。

| 文件 | 字节 | SHA256 前 16 位 |
| --- | --- | --- |
| M1 XSA / ELF | 1,892,713 / 6,197,384 | 1fbcf068ca6577d2 / edb5cf6f55b63337 |
| C3 ELF | 1,937,960 | 7b7d2c1ac47bebea |
| M2 XSA / ELF / 自检 ELF | 2,729,879 / 6,215,616 / 6,215,872 | 81dfe6c8b153b58e / 0e6e1b00e77d9fea / 861a70fd94150af1 |
| M3a XSA / ELF | 3,326,853 / 2,600,432 | 9813b56322508392 / 57dfce1c6efb1ed1 |
| GCS XSA / ELF | 3,376,874 / 3,232,488 | bc7dfb43856d2ce2 / 4cace08414f93804 |

表 3-2  身份校验（下载前核一下，避免拿错版本）

## 3.4  下载失败的常见原因

| 现象 | 原因 / 处理 |
| --- | --- |
| connect 报错或找不到设备 | 下载器被其它 IDE/调试会话占用；先单独起 hw_server，关掉旧会话 |
| fpga -file 之后毫无反应 | bit 与 XSA 不配套、或下载器选错；重新 rst -system 后再烧 |
| 下载成功但程序立刻跑飞 | 跳过了 FSBL，DDR/PS 没初始化；按 3.1 四步重来 |
| dow 找不到文件 | 路径写错（本机用正斜杠）；或换了工作区没改参数区 |
| 串口一直没有 banner | COM 号/波特率/SW1；或 ELF 与本平台链接脚本不匹配 |

表 3-3  下载阶段排查

【注意】现在只能 JTAG 下载：SD 独立启动要的 BOOT.BIN（FSBL + PMUFW + bit + 应用）从未生成，仓库里只有模板 board/boot/gcs_round1.bif.in，所以 SW1 保持 0000。将来要做独立启动，顺序是：确认全新介质 → 生成 journal（见第 6 章）→ tools/gcs_boot_bundle.py 打包 → bootgen 出 BOOT.BIN → 写卡 → SW1 拨 0101 → 上下电验证。

# 第4章  启动与自检

## 4.1  A 路线：M1 基线自检

第一次上板先跑这一条：只依赖板卡、DDR、PL 通路与权重装载，不碰 SD 卡、网口和显示器。下载完串口先打印版本横幅与 tt_hw: 自检行，然后等一个字符：

=== TT serial benchmark === tt_hw: ... <- 不得出现 WARNING unaligned / ERROR PL buffer above 4 GB (key) 1..6

| 按键 | 做什么 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单 patch（PS + PL） | Warmup PASS，max¦dlogit¦ 在 1e-3 量级 |
| 2 | 单 patch，纯 PS（M0 基线） | 完整 10 次全部 PASS |
| 3 | 同一轮先 PS 再 PS+PL | COMPARE PASS，两条路径 max¦dlogit¦ 差为 0 |
| 5 | 双 patch 流水 | PAIR CHECK PASS，两次 patch 逐位一致 |

表 4-1  M1 菜单

【板测 2026-10-06】1 → 23.136 ms；2 → 356.782 ms；3 → 15.429×（PS 356.957 / PL 23.135 ms，差 0）；5 → 17.437 ms/像素。同类数字汇总见附录 B。

【提示】按键 4 和 6 是 7020 时代的块推理模式，ZU5EV 上未验证，不要用。

## 4.2  B 路线：C3 外设自检

换成 C3 的 bit + ELF（表 3-1 的 B 行），横幅是 === C3 peripheral test ... ===。第一次务必逐项测，不要一上来按 a 全跑——全跑分不清哪一项失败。

| 按键 | 测什么 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| s | SD quick：两个文件的大小与 CRC | C3a SD PASS |
| S | SD 全量读测 | 逐文件 MB/s、耗时、CRC 全部记录 |
| u | 网口：PHY、链路、UDP 收发 | C3b UDP PASS（PC 侧要同时跑 tools/periph_pc.py all） |
| d | DisplayPort 测试图 | 串口 STREAMING + 肉眼确认 1920×1080 图案 |
| t | SYSMON 温度 / 电压 | C3d SYSMON PASS |
| k | 按键 / LED | 15 s 内按 3 次都被检测到，C3e KEY/LED PASS |

表 4-2  C3 菜单

【板测 2026-10-07】SD 读速 2.42 / 2.40 MB/s（全量 S 未跑）；UDP 双向 100 Mbps 零丢零错，不限速约 950～956 Mbps；DP 1920×1080@60 目视确认。

【警告】SYSMON 目前是 FAIL，不是「待测」：两次实测都报 PS VCC_PSINTFP 0.000 V OUT OF RANGE，PS 温度出现 229.075 / -280.231 这类值，而 PL 行正常。不要改阈值、不要跳过 PSINTFP 凑 PASS。

## 4.3  C 路线：M2 引擎基准

M2 把整颗 tt_engine 放进 PL，48 个投影因子一次性常驻片上；数值与 M1 逐位相同，但更快。横幅仍打印 v1.4，判别要看 tt_eng: 行。

| 按键 | 做什么 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 同一轮先纯 PS 再 PS+PL | tt_eng: weights loaded (48 projections, ncls 9)；两组都 Warmup PASS；COMPARE PASS 且 PS-only vs PS+PL max¦dlogit¦ 必须为 0.000e+00 |
| 5 | 双 patch 流水 | PAIR CHECK PASS |
| 1 | 可选：PS+PL 单次 | 多一组计时 |

表 4-3  M2 正式版菜单

【板测 2026-10-07】单 patch 15.776 ms（复测 15.774）、加速比 22.618×、流水 10.876 ms/像素；自检版 _chk 12 条 PASS、288 次调用 0 不一致。

【提示】_chk 版每次调用后用纯 PS 逐位重算，它的计时没有意义，不要当性能。

## 4.4  D 路线：M3a 整网原型（可选）

没有菜单：下载后自动跑完一发测试就停机，只看串口。

判据顺序：LOAD_W PASS bytes=480576 → M3A_CORRECTNESS PASS mismatches=0 → M3A_BASELINE PASS → M3A_APP_END PASS。

【板测 2026-10-07】0 mismatch；含 PS embed 3.628719 ms/patch；n=16 时 275.772 patch/s。

## 4.5  E 路线：GCS r1 正式系统

最终演示固件：PL 跑完整 12 层网络和分类头，PS 管 SD、DP、网络与计时，任务由 PC 下发。上板前必须先插好 SD 卡，缺 boot/jrn*.bin 会直接 S2C STOP identity 停机。

【警告】这一版编进 ELF 时 SERIAL_DEBUG=false：串口既不出字，也不收命令。下载完串口一片安静是正常的，不要以为板子没跑起来。

串口不可用，就用下面三个手段判断它起来了，按可信度排序：

1) DP 画面：显示器出现 1920×1080 深色界面（标题栏、地图、任务卡、遥测卡）——最直接。

2) UDP PING：跑下面的小脚本，收到 PONG 说明固件在跑、网络可达。

3) 板端日志：经 UDP QUERY 读回 S2C BUILD / IDENTITY / READY（地面站「刷新启动状态」做的就是这件事）。

板端内部打印的启动序列（写进 BoardLog，经 UDP 可读回）： S2C BUILD app=gcs_r1_abi4 release=<64 hex> sources=<...> xsa=<...> S2C IDENTITY source=sd-journal boot_id=<8 hex> generation=<n> abi=4 S2C MODEL_SCAN complete=<n> entries=<n> rejected=<n> rc=0 S2C DP init_rc=0 1920x1080 S2C READY boot_id=<8 hex> registry=<n> scan_ok=1 scenes=3 UDP=5010 app=gcs_r1_abi4

# ping_board.py —— 不用地面站也能确认板子活着（只用标准库） import socket, struct, time HDR = struct.Struct('<HBBHHI') # magic, kind, ver, task, seq, t_us MAGIC, PING, PONG = 0x4548, 5, 0x84 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) s.bind(('', 0)); s.settimeout(0.5) t = (time.perf_counter_ns() // 1000) & 0xffffffff pkt = HDR.pack(MAGIC, PING, 1, 0, 0, t) + struct.pack('<I', 0x12345678) s.sendto(pkt, ('192.168.1.10', 5010)) try: data, peer = s.recvfrom(2048) except socket.timeout: raise SystemExit('没有回包：查网线 / IP 段 / 防火墙 / 板子是否 READY') print('来自', peer, '类型 0x%02x' % data[2], 'PONG' if data[2] == PONG else '')

【提示】PING 会让板卡把回包目标记成「你这个 IP:端口」，所以发 PING 的进程要占着这个 socket 别关，否则后续 STATUS / 结果包会发到没人收的端口。

## 4.6  F 路线：整机业务闭环（选权重包 → 下发任务 → 出结果）

E 路线下载完，DP 亮起、板卡也 READY，但画面上一直是「等待任务 / 尚未选择模型」，任务卡写着「等待地面任务」。这不是故障，也不是没跑起来：这一版固件自己不选权重包、也不产生任务，WACT（选版本）和 START（下发任务）都要由 PC 端发出，板卡只是等着收。

地面站起不来的情况（原因见 7.2），用仓库里这四个只用标准库的脚本，效果等价：

| 脚本 | 做什么 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| tools/board_model.py | 只选权重包（等价在地面站点一下场景/版本） | 先让 DP 上出现模型名与 CRC |
| tools/demo_roi.py | 一键：选权重 → 下发一块 ROI → 收结果、逐像素打印 | 最快的「板子真的在算」证明 |
| tools/gcs_mini.py | 窗口版小地面站：整幅或 ROI，实时分类图 + 类别统计，可存 PNG / CSV | 要出整幅图与统计 |
| tools/s2c_roi_client.py | 严格验收：5×3 结果与 2026-10-09 板测参考逐位比对 | 回归、交付证据 |

表 4-4  业务闭环工具

# 1) 只选权重包（LongKou v2，wcrc = 27231983） D:\Anaconda\python.exe D:\HSI_AgriEdge\tools\board_model.py # 2) 一键 5×3，打印 15 个像素 D:\Anaconda\python.exe D:\HSI_AgriEdge\tools\demo_roi.py # 3) 窗口版小地面站：选场景 → 选区域（整幅 / 64x64 / ...）→ 点「开始」 D:\Anaconda\python.exe D:\HSI_AgriEdge\tools\gcs_mini.py

demo_roi.py 的实测输出（节选）：

[1/4] 连板卡 192.168.1.10:5010（PING …） boot_id=228ce0f4 当前模型 wcrc=27231983 状态 state=3 任务=65265 [3/4] 下发 ROI 任务 3 行 × 5 列（(0,0) 起点，mode=1） ACK type=0x01 code=0 seq=2 value=0x00000000 STATUS state=1 done=0/15 front=0 ROW y=0: A58F0000 92170005 AED80000 F5ED0000 F8760000 ... DONE done=15/15 tx_fail=0 tx_retx=0 rx_bad=0 rx_gap=0 rx_dup=0

这 15 个字与 2026-10-09 板测记录（report/system_s1b/20261009_app_board_r1/uart_attempt_03_user.txt）逐位一致，s2c_roi_client.py 判 PASS，证据目录 build/host/board_demo_<时间戳>/（summary.json + packets.jsonl）。

| y\x | x=0 | x=1 | x=2 | x=3 | x=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A58F0000 | 92170005 | AED80000 | F5ED0000 | F8760000 |
| 1 | F6110000 | E48B0000 | FA0C0000 | FF540000 | FF700000 |
| 2 | F5880000 | F08F0000 | FBF60000 | FF610000 | FED10000 |

表 4-5  5×3 ROI 的 15 个字（低字节类别，高 16 位 Q0.16 置信度）

【说明】速度：板上实测 4.42 ms/像素（int16 引擎）。换算：64×64 ≈ 18 s；整幅 LongKou 400×550 ≈ 16 min；HongHu 475×940 ≈ 35 min、HanChuan 303×1217 ≈ 27 min。整幅跑起来后 DP 按行推进刷新，不用等跑完才看得到东西。

【板测 2026-10-17】整幅 LongKou 一次跑完：220,000 像素 / 550 行 / 9 类全部出现，用时约 15.5 分钟；分类图与统计存在 build/host/gcs_mini_<时间戳>/（class_map.png、class_stats.csv、summary.json）。完整记录见 docs/board_demo_20261017_migration_check.md。

【警告】会话号：板卡上电后绑定第一个 PING 的会话号（脚本默认 0x5a5a0001），此后别的会话号一律不回包，所以别让两个工具用不同会话号抢同一块板卡；工具报「没有回包」时先想到这一条，或换 --session。

任务号在同一上电周期内不能重复（板卡记着用过的任务号，重复下发的回 ACK code 9）。上面几个脚本都用时间戳生成任务号，不用管；自己写客户端时要注意。

# 第5章  用图形界面打开工程（Vitis / Vivado）

只想让板子跑起来，不用打开 IDE：第 3 章的脚本一条命令就做完「复位 → 比特流 → FSBL → 应用」。这一章是给「想看看工程长什么样、想改代码、想自己重建」的时候用的，按顺序照着点即可。

## 5.1  先分清谁产出什么

| 工具 | 产出 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| Vivado | 比特流 .bit、硬件描述 .xsa | PL 的配置；.xsa 给 Vitis 建平台 |
| Vitis | FSBL、PMU 固件、BSP、应用 .elf | PS 侧启动与运行 |
| xsdb（命令行） | 把上面几样按顺序写进板子 | 第 3 章的脚本，最快 |

表 5-1  三个工具的分工

【警告】本机只装了 2026.1。仓库里 vitis\、build/host/gcs_r1_abi4_vitis\ 是 2020.2 建的工程，2026.1 打不开（只能看源码）；能直接打开的是 build/board/*_20261016* 这几个 2026.1 工作区。

## 5.2  Vivado：把许可证切到正确的一层

本机的 Xilinx 许可证文件里同时有两层：ALVEO（只覆盖 Alveo 加速卡）和 BASIC（覆盖 Zynq UltraScale+ 等普通器件）。Vivado 默认挑 ALVEO 那一层，于是打开本工程会报 Specified part could not be found——器件文件其实装了，是选错了许可证层。

1) 用仓库脚本启动 Vivado：tools\vivado\launch_vivado.bat。它会把 BASIC 层单独写一份副本到 build/host/lic/vivado_basic.lic，再用 XILINXD_LICENSE_FILE 指过去（原许可证文件不动）。

2) 想手工来：先 set XILINXD_LICENSE_FILE=D:\HSI_AgriEdge\build\host\lic\vivado_basic.lic（副本由 tools\vivado\make_basic_license.py 生成），再开 Vivado。

3) 验证：Vivado 的 Tcl Console 里敲 get_parts -quiet *zu5ev*，能列出 26 个 ZU5EV 器件就对了。

【提示】副本只保留 BASIC 层；要看 Alveo 器件时不设这个环境变量、直接开 Vivado 即可。给别的机器用同一条命令也适用（脚本会自动找许可证文件）。

## 5.3  Vivado：打开工程 → 出比特流 → 导出 XSA

仓库里四个 Vivado 工程都是 2020.2 建的，而且记录的是车规器件 xazu5ev-sfvc784-1-i（本机器件库里没有）；实物板子是 XCZU5EV-2SFVC784I，对应 xczu5ev-sfvc784-2-i。所以已经准备好四份 2026.1 副本（复制 + 升级 + 改好器件，原件没动）：

| 路线 | 打开这份（build/host/vivado2026/ 下） | 对应原件（build/vivado/ 下） |
| --- | --- | --- |
| A M1 / B C3 | tt_zu5ev/tt_zu5ev.xpr | tt_zu5ev/ |
| C M2 | tt_m2_zu5ev/tt_m2_zu5ev.xpr | tt_m2_zu5ev/ |
| D M3a | tt_m3a_zu5ev/tt_m3a_zu5ev.xpr | tt_m3a_zu5ev/ |
| E GCS | tt_gcs_r1_abi4_zu5ev/tt_gcs_r1_abi4_zu5ev.xpr | tt_gcs_r1_abi4_zu5ev/ |

表 5-3  可直接在 2026.1 打开的工程副本

1) 启动：tools\vivado\launch_vivado.bat "build\host\vivado2026\tt_zu5ev\tt_zu5ev.xpr"（不带参数就是只开 Vivado）。

2) 左侧 Flow Navigator 最下面点 Generate Bitstream（综合 + 实现 + 出比特流，十几分钟起）。

3) 完成后比特流在 tt_zu5ev.runs\impl_1\ 下；再点 File → Export → Export Hardware，勾 Include bitstream，输出到 D:\HSI_AgriEdge\build\vivado\，得到新的 .xsa。

4) 要按原件重新做一份副本：pwsh -File tools\vivado\prepare_project_copy.ps1 -Name tt_zu5ev（复制 → 升级 → 改器件，原件不动）。

5) 直接打开原件也行：2026.1 会提示升级，并在「器件不可用」的弹窗里让你选器件——选 xczu5ev-sfvc784-2-i（与板卡一致）继续即可。

【警告】别覆盖已经在用的产物：build/vivado/tt_zu5ev.xsa 这几个是上板验证过的，哈希写在表 3-2 里，覆盖就对不上号了。要重建就导出成新文件名，或另建目录。

## 5.4  Vitis：打开已有的 2026.1 工作区（最快）

1) 最省事：tools\vitis\open_workspace.bat M1（参数可写 M1 / C3 / M2 / M3A，或直接写工作区目录名）。等价的命令行是 D:\AMD\2026.1\Vitis\bin\vitis.bat -w D:\HSI_AgriEdge\build\board\chk_m1_20261016b；也可以从开始菜单 Vitis 2026.1 启动，首次弹出的工作区选择框里选这个目录。

2) 左侧 Vitis Components 面板会出现两个组件：chk_plat（平台，含 FSBL / PMUFW / BSP）和 tt_bench_zu5ev（应用）。

3) 点应用组件 → 右侧 Flow Navigator 里点 Build 编译；日志在下方 Terminal。

4) 产物就是第 3 章要下的 ELF：...\tt_bench_zu5ev\build\tt_bench_zu5ev.elf。

| 路线 | 工作区（都在 build/board/ 下） | 平台组件 | 应用组件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A M1 | chk_m1_20261016b | chk_plat | tt_bench_zu5ev |
| B C3 | periph_ws_20261016 | periph_plat | periph_zu5ev |
| C M2 | chk_m2_20261016b | chk_plat | tt_m2_zu5ev、tt_m2_zu5ev_chk |
| D M3a | chk_m3a_20261016 | chk_plat | test_m3a |

表 5-2  四个能直接打开的 2026.1 工作区

编译产物统一放在「应用组件目录 / build / 应用名.elf」：上面 A 路线就是 tt_bench_zu5ev 组件下的 build/tt_bench_zu5ev.elf。

【提示】平台名都叫 chk_plat，但它们属于不同工作区、不同 XSA——认目录，不认名字。

## 5.5  Vitis：自己从 XSA 建平台、建应用

要改硬件配置、换 BSP 库时才需要。点法和建普通工程一样：

1) 左侧 Vitis Components 面板空白处右键 → New Component（或菜单 File → New Component）。

2) 类型选 Platform，名字随意（例如 m1_plat）。

3) 配置页里：XSA 选 D:\HSI_AgriEdge\build\vivado\tt_zu5ev.xsa；处理器 psu_cortexa53_0；OS 选 standalone；Flow 选 Embedded。

4) BSP 库：要 SD 勾 xilffs，要网口勾 lwip220，DP 用 dppsu（2026.1 默认）。

5) Finish 后点 Build，看到 FSBL / PMUFW / BSP 都生成即成功。

6) 再建应用：New Component → Application → 选刚建的平台、domain standalone_domain、模板 Empty Application → 把 src/ps/ 的源码拷进组件 src/ → Build。

【警告】手工建会遇到三个 2026.1 的坑，仓库脚本已经自动处理了：① 安装里的 lwip220.yaml 带 BOM，lwIP 库直接不可用；② 2026.1 不再把 tt_engine / tucker_proj 的 HLS 驱动编进 BSP；③ 2026.1 不再导出 XPAR_* 旧宏。所以「一次编过」最省事的做法是用 tools/vitis_py\build_*.py（命令见附录 A），图形界面更适合看和改配置。

## 5.6  在 IDE 里运行（Run / Debug）

跑一次只要说清四件事：下哪个比特流、用哪个 FSBL 初始化、下哪个 ELF、要不要先复位。

1) 在 Vitis Components 里选中应用组件 → 上方 Flow Navigator 点 Debug（只想跑不调试就点 Run），第一次会打开启动配置。

2) Target Connection 选你的下载器（只有一台时选 Local 即可）。

3) Bitstream File 选对应平台的比特流：2026.1 工作区在 <平台>\hw\sdt\tt_zu5ev.bit，2020.2 工作区在 <平台>\hw\tt_zu5ev.bit。

4) ZU Initialization 选 Using FSBL，FSBL File 选 <平台>\zynqmp_fsbl\build\fsbl.elf（2020.2 工作区是 ...\export\...\boot\fsbl.elf）。

5) 勾上 Reset Entire System 与 Program Device；Download Elf 里确认是本应用的 ELF。

6) 点 Debug 启动；要让程序继续跑，点工具栏的 ▶（Resume）。串口表现见第 4 章对应路线。

| 要做的事 | 界面位置（Vitis 2026.1） | 对应脚本（第 3 章） |
| --- | --- | --- |
| 系统复位 | Target Setup → Reset Entire System | rst -system |
| 烧 PL | Target Setup → Program Device + Bitstream File | fpga -file $bit |
| PS / DDR 初始化 | ZU Initialization → Using FSBL + FSBL File | dow $fsbl，跑到 XFsbl_Exit |
| 下应用 | Target Setup → Download Elf | dow $app |

表 5-4  界面操作和脚本的对应关系

【提示】界面文字在不同小版本里可能略有差异（例如 Run / Debug、ZU Initialization 的写法）；只想跑一次、不想配界面，就直接用第 3.2 节的脚本。

## 5.7  打不开 / 报错时先看这里

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 打开 .xpr 报 part not found 或 license 不覆盖器件 | 许可证默认选中了 ALVEO 层 | 用 tools\vivado\launch_vivado.bat 启动（见 5.2） |
| 打开副本后仍提示器件不对 | 选到了车规器件或没改器件 | 器件选 xczu5ev-sfvc784-2-i；或重跑 prepare_project_copy.ps1 |
| 2020.2 工程升级后综合 / 实现报错 | 跨版本差异 | 先备份；改用 build/vivado 里的 tcl 重建工程 |
| Vitis 里打开 vitis\ 说无法识别 | 那是 2020.2 的经典工作区 | 2026.1 只能打开 build/board/*_20261016* |
| Build 报找不到 lwip220 / xtt_engine.h / XPAR_* | 三个已知 2026.1 差异（见 5.5） | 用 tools/vitis_py\build_*.py 重建 |
| Build 报编码错误或找不到文件 | 路径含中文 | 一律从 D:\HSI_AgriEdge 操作 |
| Debug 卡在 connect | 下载器被占用，或 hw_server 没起 | 关掉其它 IDE / 调试会话，先起 hw_server |

表 5-5  图形界面常见问题

【提示】图形界面这条路能走通，但本仓库唯一被完整跑通过的下板方式还是第 3 章的 xsdb 脚本；界面这边出了问题，先回到脚本把板子跑起来，再回来查 IDE。

# 第6章  SD 卡

## 6.1  什么时候需要卡、卡上放什么

| 用途 | 卡上必须有 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C3 外设自检 | scenes/longkou/cube_i16.bin（122,800,384 B） scenes/longkou/weights/v2/weights_engine.bin（480,576 B） | 第二个文件用来验证长文件名；拷完用 tools/periph_pc.py crc --root E:/scenes 核对 |
| 正式系统（GCS） | scenes/ 三景 45 个文件，共 1,150,149,380 B boot/jrn0.bin、boot/jrn1.bin 各 64 B | 清单见 build/host/gcs_r1_abi4_user/sd_required_layout_v3.txt，每个文件带 SHA256 |
| 卡格式 | 单分区 FAT32（MBR 类型 0x0C） | exFAT 不行，驱动会报 FR_NO_FILESYSTEM |

表 6-1  两种卡

SD 卡本身不是必需项：M1 / M2 / M3a 基准完全不读卡。只有 C3 的 s/S 和正式系统才要。

## 6.2  journal 铁律（最容易出事的一条）

【警告】journal 是板端用来证明「这是一次真实启动、不是回滚或克隆」的双槽记录。已经在用的卡不能覆盖、不能回滚、不能用新生成的替换，动了它板子会停机或身份错乱。

判断手里这张卡是不是「已安装」：卡上有 boot/ 目录就是，按已安装处理，别再碰。

只有确认是全新安装介质时才生成新 journal：tools/gcs_boot_provision.py --new-installation --out <新目录>。它只生成本地文件、不写卡，你再把 jrn0.bin、jrn1.bin 复制到卡上。

旧卡的 journal 与启动日志属于原始证据，保留不删。

# 第7章  PC 地面站

浏览器里的操作台：连板卡、下发任务、看分类地图、做农情分析与评测、导出证据。它本身不参与推理，也不读真值去补结果。

## 7.1  启动

# 首次安装依赖（本机目前缺 fastapi / torch / pyserial） D:\Anaconda\python.exe -m pip install fastapi "uvicorn[standard]" pyserial D:\Anaconda\python.exe -m pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu # 启动（默认 http://127.0.0.1:8765，1.5 s 后自动开浏览器） D:\Anaconda\python.exe tools\gcs_roi.py serve --port 8765

【提示】gcs_roi.py serve 会先探测端口：8765 上已有 service=gcs-s2c-roi 时直接复用，所以「启动」秒返回不代表起了新进程。

## 7.2  连接板卡的现状

【警告】本树连不上真板，是发布门禁拦的，不是 bug。 /api/board/connect 先做发布审查，要求默认发布包里存在 approved_elf.json；本树没有这个文件，于是返回 HTTP 409。被部署成 v8 的运行树（含审查过的 ELF 与冻结包）不在本机。

三条现实选择：① 先不连接，用 4.5 的 PING 脚本和 tools/s2c_roi_client.py 验证板子，地面站只当界面预览；② 用 tools/gcs_release_elf.py 对这份 ELF 重新做发布审查并注册；③ 把 v8 冻结包放回 build/host/ 并把服务默认包指过去。不要改门禁代码或伪造 approved_elf.json 来「连上」。

要「在 PC 上看结果、做操作」而不修发布门禁，用 4.6 的 tools/gcs_mini.py：它只走 UDP 协议，不经过地面站的发布审查，能直接下发任务、实时画分类图、统计各类占比、导出 PNG / CSV。

## 7.3  界面分区与三个注意点

顶栏选景与权重版本、切二维 / 三维；中间是分类地图（左侧工具条做平移探查、框选区域、绘制地块）；右栏是任务卡与遥测；底部页签是单点探查、农情分析、地块台账、精度指标、链路与下发、历史对比、日志。

暂停与停止只在完整行边界生效，ACK 只代表命令收到，以板上 STATUS 为准。

「评测」在板卡数据源下被禁用——板上没有真值输入。

# 第8章  故障速查

## 8.1  先判断卡在哪一步

| 阶段 | 看到什么 |
| --- | --- |
| ① 上电 | 电源灯、串口设备是否出现 |
| ② 下载 | xsdb 是否报连接或下载错误 |
| ③ 启动 | 串口有没有 banner、tt_hw: / tt_eng: / S2C 行 |
| ④ 外设 | SD / 网口 / DP / SYSMON / 按键 |
| ⑤ 任务 | 地面站能否连接、任务能否开始、结果是否连续 |

表 8-1  阶段定位

## 8.2  症状 → 原因 → 处理

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 上电没反应 | 电源未接好、适配器不匹配 | 断电重接，核对规格，换电源试 |
| 风扇不转 | PL 未加载（风扇由 PL AA11 驱动）；或实物是 B 型（极性相反） | 先确认 bit 真的下进去了；再按丝印核实板型 |
| 串口完全没输出 | 设备管理器没有 COM 口（CP210x 驱动未装、线只供电）、SW1 不是 0000、COM 号错、没跑 FSBL | 装厂商驱动换数据线；确认 SW1、COM 号、115200 8N1，再确认 FSBL 跑过 |
| 串口乱码 | 波特率不一致、开了 HEX 显示 | 统一 115200 8N1，关闭 HEX |
| 下载成功但程序跑飞 | 跳过了 FSBL，DDR/PS 未初始化 | 按 3.1 四步重来 |
| ERROR PL buffer above 4 GB WARNING unaligned | 链接脚本把 DMA 缓冲放到高地址，或缓冲未 64 B 对齐 | 把段放回 psu_ddr_0_MEM_0（<4 GiB），缓冲 64 B 对齐 |
| tt_eng: ERROR LOAD_W | 权重包头不对（err=8）或 IP/寄存器头不配套（version≠3） | 用对应 XSA 新建平台；换 IP 版本后重建平台，不要只 Update Hardware Specification |
| tt_eng 卡住不返回 | 第一次调用就卡：PL 未正确初始化 | 用 _chk 自检版定位；mrd 读 CTRL 寄存器；必要时外部复位 PL |
| PMU-FW is not running | 只下了 bit / FSBL / ELF，没载 PMUFW | 在 Vitis 调试配置里初始化 PMU 后重下 |
| SD mount 失败 | 卡不是 FAT32；或应用域 use_lfn=0 | 格式化为 FAT32；应用域参数 use_lfn=1 |
| SD 能列出文件但读失败 | 介质或文件系统损坏；PC 只核对了元数据 | periph_pc.py crc --root 实读核对，用已核原件重拷，不要自动格式化 |
| UDP 无回包 | IP 不同段、防火墙、端口占用、PHY 链路未起 | PC 设 192.168.1.102/24，放行测试程序，查 Get-NetUDPEndpoint |
| DP 无画面 | 显示器没切到 DP、链路训练失败、热下载后的初始化时序 | 显示器先开机切 DP，直连 DP 线；整机断电重启后重下同一 ELF |
| 有 STREAMING 但画面异常 | 像素格式 / 字节序，或驱动不是 dppsu 1.3 | 核对 rate code 0x14、2 lane、148.5 MHz |
| SYSMON FAIL | PS 通道采样异常（VCC_PSINTFP 读 0 V、温度读数不合理） | 已知未修复项：不改阈值、不跳过 PSINTFP |
| 地面站连不上板卡 | 发布门禁缺 approved_elf.json（本树现状），或板端未 READY | 见 7.2；先确认板端已 READY |
| 板端不是 READY | S2C STOP … 停机、SD 缺文件、BUILD 行被截断 | 读原字与 rc，补齐 SD 文件；不要放宽门禁 |
| 任务开始后中途停 | 启动握手超时（5 s）、30 s 无包、非空闲状态 | 重连、确认没有旧任务、查网线；保留首个失败 |
| Vivado 报 part not found / license 不覆盖器件 | 许可证默认选中 ALVEO 层（只覆盖 Alveo 卡） | 用 tools\vivado\launch_vivado.bat 启动；只做下载不需要 Vivado |
| HLS set_msg_logfile 报错 Vitis codec can't decode 0xd5 | 路径或用户名含中文 | 一律从 D:\HSI_AgriEdge 构建（ASCII 路径） |
| DP 一直「等待任务 / 尚未选择模型」 | 这一版固件不自带任务，选权重与下发任务由 PC 端做；不是死机 | 跑 tools/demo_roi.py 或 tools/gcs_mini.py（4.6） |
| 工具 PING 没回包，但板子明明是好的 | 会话号不是板卡绑定的那个（板卡只认上电后第一个 PING 的会话号） | 用 --session 换成当初绑定的会话号；别让两个工具用不同会话号抢同一块板卡 |
| START 被回 ACK code 9 | 任务号在同一上电周期内重复，或板卡还有任务在跑（code 8 = 参数越界） | 换一个任务号；先发 STOP 等 state 变 0 再下发 |

表 8-2  症状 / 原因 / 处理

## 8.3  复位与善后

1) 先看串口：程序自己停了会打印 S2C STOP … / S2C HALTED …，那行就是根因。

2) DMA / LOAD_W 类故障会永久停车，只能外部复位 PL 并重启应用，软件 init 清不掉。

3) JTAG 复位：xsdb 里 rst -system，再按 3.1 四步重下。

4) 失败原样保留：不清日志、不靠重启掩盖、不把「重试一次好了」写成 PASS。

# 附录

## A  常量速查

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 工程根 | D:\HSI_AgriEdge（目录联接 → F:\HSI_AgriEdge，必须用 ASCII 路径构建） |
| 工具链 / Python | D:\AMD\2026.1 / D:\Anaconda\python.exe（3.14） |
| 串口 | 115200 8N1，CP2102 的 COMx |
| 板卡网络 | 192.168.1.10/24，UDP 5010 收命令，MAC 00:0a:35:00:01:02 |
| PC 网络 / 回包端口 | 192.168.1.102/24 / 由程序自动绑定（回包发到 PING 源端口） |
| 地面站 / hw_server | http://127.0.0.1:8765 / tcp:127.0.0.1:3121 |
| SD | 板内盘符 1:/，数据在 scenes/<景>/，journal 在 boot/ |
| LongKou v2 引擎权重 | 480,576 B，WCRC 常量 27231983 |
| PL 时钟 / PS 计时基准 | 200 MHz / 33.333 MHz 计数器（COUNTS_PER_SECOND） |

表 A-1  常量与路径

## B  已记录的板测数字

| 平台 / 项目 | 结果 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| M1 单 patch（PS+PL） | 23.136 ms，误差 1.149e-03，10/10 PASS | 10-06 |
| M1 纯 PS（M0 基线） | 356.782 ms | 10-06 |
| M1 同轮加速比 | 15.429×（PS 356.957 / PL 23.135 ms，两条路径差 0） | 10-06 |
| M1 双 patch 流水 | 17.437 ms/像素（顺序 23.130 ms，1.326×） | 10-06 |
| M2 单 patch / 加速比 | 15.776 ms（复测 15.774）/ 22.618×（复测 22.640×） | 10-07 |
| M2 双 patch 流水 | 10.876 ms/像素（顺序 15.760 ms，1.449×） | 10-07 |
| M3a 单 patch / 批吞吐 | 3.628719 ms（含 PS embed）/ 275.772 patch/s（n=16） | 10-07 |
| C3 SD / UDP / DP | 2.42、2.40 MB/s / 100 Mbps 双向零丢（不限速 950～956 Mbps）/ 画帧 24.8 ms | 10-07 |
| GCS 整景（LongKou 22 万像素） | 「900 多秒」量级（仅定性记录，精确值未留存） | 10-10 |
| GCS 板上精度（LongKou Test100） | 203,642 像素：OA 93.8362% / AA 92.7284% / Kappa 0.920108 | 10-10 |

表 B-1  可对外引用的板上数字

板上数字只能来自串口或地面站采集；HLS cosim 的 1,083,888 拍 ≈ 5.42 ms @200 MHz 是仿真值，不能当板上实测。

「流水 ms/像素」比「单次 ms」小，两者不能互算加速比；LOAD_W 是装载权重的一次性开销，不能摊到每像素。

没有记录的数字（功耗、整板能耗、连续长时间稳定性）不要补写。

## C  上板记录表（每轮一份）

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 日期 / 板卡 / 拨码 | AXU5EV-E，SW1 = ______ |
| 本轮身份 | 路线（A～E）、XSA 与 ELF 的 SHA256 前 16 位 |
| 原始证据 | 串口原文日志路径、PC 采集 JSON、DP/LED 照片 |
| 结论 | PASS / FAIL / 部分（写明哪一项没测） |

表 C-1  上板记录（没测的写「未测」，失败保留原字，不要重跑一次通过就抹掉第一次的失败）

## D  延伸阅读与本册信息

| 想知道什么 | 看哪份文件 |
| --- | --- |
| 项目总览、目录结构 | README.md、CLAUDE.md |
| 方案与执行计划 | docs/PLAN.md |
| 板卡硬件细节（MIO / 引脚 / 拨码） | docs/BOARD_AXU5EV_E.md、厂商手册 docs/vendor/…/full.md |
| 上板检查清单 | board/CHECKLIST.md、board/m1/README.md、board/m2/README.md、board/periph/README.md |
| 工具链迁移与许可证 | docs/vitis2026_migration.md |
| 性能与证据 | report/perf_m1.md、perf_m2.md、perf_m3.md、perf_c3.md、report/evidence.md |
| 地面站功能说明 | docs/gcs_guide.md（界面细节以当前页面为准） |

表 D-1  文档索引

本册 v2.3 精简版（2026-10-17）取代 v2.2 / v2.1 / v2.0 / v1.0，早期版本保留作存档；对应代码基线 git e743ce8。新增 4.6「整机业务闭环」与故障速查三行。代码或产物变化后，先改对应章节，再核附录 B 的数字。